木质素染色液(间苯三酚法)说明书

货号: R03930

规格: 2×50ml

保存: RT，避光保存，6个月

产品组成：

| 名称 规格 | 2×50ml | Storage |
| --- | --- | --- |
| 试剂(A):间苯三酚染色液 | 50ml | RT 避光 |
| 试剂(B):封固剂 | 50ml | RT |
| 自备材料：浓盐酸 |  |  |

产品说明（仅供参考）:

木质素是三种苯丙烷单元通过醚键和碳碳键相互连接形成的具有三维网状结构的生物高分子，存在于木质组织中，主要作用是通过形成交织网来硬化细胞壁，为次生壁主要成分。木质素主要位于纤维素纤维之间，起抗压作用，在木本植物中木质素占 25%，是世界上第二位最丰富的有机物，由于自然界中木质素与纤维素、半纤维素等往往相互连接，形成木质素-碳水化合物复合体(Lignin-Carbohydrate Complex），故目前没有办法分离得到结构完全不受破坏的原本木质素。

木质素染色液(间苯三酚法)利用间苯三酚显色，染色后木质化的细胞壁呈红色，该染色法是最简便的检测植物细胞壁的木质素的显微化学法，但该染色会随着时间逐渐褪色，因此不适用于作永久制片。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途

产品使用说明（仅供参考）:

自备材料：

- 载玻片、盖玻片、显微镜、浓盐酸

- 操作步骤(仅供参考)：

- 将切好的切片材料置于载玻片上，滴加 50～100μL 间苯三酚染色液，稍放置浸透材料。

- 在上述材料中滴加等量浓盐酸，稍放置。

- 当红色显出时，立即用吸水纸吸去溶液，并滴加封固剂，盖上盖玻片，显微镜下观察。

- 注意事项：

- 木质化程度越强，颜色越深。

- 一般建议使用徒手切片或者冰冻切片，保持样本内容物的完整性。

- 尽量避免使用石蜡切片，可能因石蜡包埋过程复杂导致木质素丢失。

- 染色会随着时间逐渐褪色，因此不适用于作永久制片。

- 5、浓盐酸有一定危险性，请小心操作。

- 6、我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。需低温保存的产品，一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。